|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КУЗБАССГОРПРОЕКТ» |
| --- | --- |

Свидетельство № АПКУЗ-010-01-120117-4205290509-624/514

Заказчик-Администрация Анжеро-Судженского

городского округа

Разработка проекта благоустройства 1-го микрорайона Восточного жилого района Анжеро-Судженского городского округа

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пояснительная записка

6614(МК№1)-ГП

2017 г.

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КУЗБАССГОРПРОЕКТ» |
| --- | --- |

Свидетельство № АПКУЗ-010-01-120117-4205290509-624/514

Заказчик-Администрация Анжеро-Судженского

городского округа

Разработка проекта благоустройства 1-го микрорайона Восточного жилого района Анжеро-Судженского городского округа

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пояснительная записка

6614(МК№1)-ГП

| Генеральный директор ООО ПИ «КУЗБАССГОРПРОЕКТ» | А.А. Шишков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Т.И. Александрович |

2017 г.

| Нач. отдела АСО |  | А.А. Алимов |
| --- | --- | --- |
| Главный спец.-архитектор |  | И.Я. Соломахин |
| Рук. группы архитекторов |  | Н.С. Копцева |
| Ведущий архитектор Архитектор 1 категории |  | Е.А. Гайфулин Е.М. Тараданова |

Пояснительная записка

Проект благоустройства микрорайона 1 в Восточном жилом районе г. Анжеро-Судженска выполнен на основании технического задания на проектирование, приложение к муниципальному контракту от «24» февраля 2017г, в соответствии со сложившейся ситуацией, с учетом ранее разработанных проектов планировки данной территории:

-  « Проект планировки территории Восточного жилого района  г. Анжеро-Судженска» ,  шифр 01-2008, ООО «Градпроект», 2008г.;

- « Проект планировки территории Восточного жилого района 1-го микрорайона» - ст. «П»;

- « Корректировка  проекта планировки 1-го микрорайона «Восточного жилого района» в  г. Анжеро-Судженске» - ст. «П», шифр 03-14, ООО «ФСК» Градпроект», 2014г.;

- « Корректировка  проекта планировки, проекта межжевания, проекта внутриплощадочных инженерных сетей 1-го микрорайона» - ОО «Атлас-Д», 2015.;

- «Строительство детского сада на 150 мест в Восточном районе, 1 микрорайоне» - ст. «Р», ООО «Синтез-Проект», шифр СП15. 144-ГП;

- «Внутриплощадочные инженерные сети Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска», шифр 01-09-ИОС 3, ст. «П», ООО «ФСК Градпроект»», 2012г.;

- «Группа 9-ти этажных жилых домов  в микрорайоне № - 1 Восточного жилого района г. Анжеро-Судженска» ст. «П», шифр 404-369/1-11, 12-ПЗУ, ООО «СиТи-про», 2016г.;

- Схема межевания земельных участков 1,6:18,20-21,22.1,22,2,33:35 – 2017г.

Заказчик – Администрация Анжеро-Судженского городского округа.

Проект разработан на топографической съемке М 1:500, выполненной ООО «Геотехника» в мае 2017г.

Жилые здания микрорайона построены, благоустройство дворовых пространств фактически выполнено. Проектом предусматривается размещение  в границах  микрорайона ранее запроектированного здания детского сада на 150 мест (№23) и нового здания опорного пункта полиции (№4). Территория предусмотренная под поликлинику и второй детский сад на 140-160 мест резервируется, и на этом месте размещаются площадки для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей микрорайона.

Кроме временных парковок автотранспорта размещенных во дворах жилых домов, проектом предлагается устройство временных  парковок на 100 машиномест северо-западу от детского сада, и на, 5 машиномест у опорного пункта полиции

Для решения вопроса по отводу дождевых и талых вод с территории микрорайона проектом предусматривается  устройство с востока на запад сети ливневой канализации по самым низким вертикальным отметкам с минимально- необходимым  изменением существующего рельефа, учитвающим отведенные межеванием границы земельных участков, существующие и проектируемые инженерные коммуникации, отметки колодцев.

Свободная от застройки территория микрорайона благоустраивается и озеленяется. Определены основные пешеходные связи, ведущие от остановок общественного траспорта в места перспективного размещения объектов торгово-культурного Центра жилого района и школ. Устраиваются проезды, велосипедные дорожки, тротуары.

В общественной зоне, в центре микрорайона, размещаются места для отдыха, физкультурно-спортивные и детские площадки оборудованные малыми архитектурными формами, игровыми и спортивными тренажерами, площадками для выгула собак.

Предусмотрено наружное освещение территории. Остановки общественного транспорта устраиваются в инженерно-транспортном коридоре по ул. Сосновая в местах определенных проектом планировки  Восточного жилого района

Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в красных линиях | м2 | 153 430,49 |
| Площадь застройки жилых, общественных зданий и технических сооружений | м2 | 15 473,78 |
| Площадь проездов и парковочных мест | м2 | 7 149,72 |
| Площадь отмосток | м2 | 67,76 |
| Площадь тротуаров | м2 | 9 732,01 |
| Площадь велосипедных дорожек | м2 | 9 832,36 |
| Площадь площадок для взрослого населения | м2 | - |
| Площадь детских площадок | м2 | 1526,60 |
| Площадь физкультурных площадок | м2 | 4897,47 |
| Площадь хозяйственных площадок (площадка для выгула собак) | м2 | 1 320,25 |
| Площадь для проведения общественных мероприятий | м2 | 185,71 |
| Количество машиномест на временных парковках; | м2 | 212,00 |
| Общая площадь квартир в жилых зданиях (принято на основе данного проекта корректировки застройки микрорайона, шифр 03-14) | м2 | 103458,60 |
| Количество жителей (при норме жилой обеспеченности 23м2 на человека от общей площади квартиры | чел. | 4 500 |
| Этажность: |  | 5-10 |
| Жилые здания (10 этажей) | шт. | 17 |
| Жилые здания (5 этажей) | шт. | 1 |
| Детский сад на 150 мест | эт. | 2 |
| Опорный пункт полиции | эт. | 1 |

Баланс участков и территорий проектируемого микрорайона, ведомость зданий и сооружений смотреть ГЧ лист 1.2,

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Количество |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Проект. | Всего |  |
| 1 | Площадь территории в красных линиях | м2 | 153 430,49 |  |  |  |
| 2 | Пл. застр. Жилых, обще. зданий и техн. сооружений | м2 | - |  |  |  |
| 3 | Этажность : | этаж |  |  |  |  |
|  | Жилые здания (9 этажей) | шт |  |  |  |  |
|  | Жилые здания (5 этажей) | шт |  |  |  |  |
|  | Жилые здания (10 этажей) | шт |  |  |  |  |
|  | Дет.сад (2 этажа) | шт |  |  |  |  |
|  | Опорный пункт полиции (1 этаж) | шт |  |  |  |  |
|  | Трансф. подстанция (1 этаж) | шт |  |  |  |  |